Стратегия масштабирования сервиса «Трекер калорий»

- Целевая нагрузка: 100 000 активных пользователей в сутки

- Механизмы кэширования внешних запросов (Open Food Facts)

- Для предотвращения блокировок со стороны Open Food Facts и снижения задержек реализуется трехуровневая система кэширования.

- - Кэш в памяти каждого сервера (Caffeine). Самые популярные запросы лежат прямо в оперативной памяти приложения (5-10 минут)

- - Общий кэш Redis. Если в памяти сервера ничего нет - смотрим в Redis(до 24 часов)

- - Своя база данных. Получили продукт из Open Food Facts - сохраняем его к себе в БД. В следующий раз ищем уже только у себя. Внешний API трогаем только если продукта нет нигде.

- База данных: выдержать 100 000 пользователей

- Просто «увеличить сервер» не поможет - упрёмся в диск и память.

- Шаг 1. Менеджер подключений (PgBouncer).

- 100 000 пользователей не должны создавать 100 000 соединений с БД - база умрёт. PgBouncer стоит посередине и переиспользует соединения.

- Шаг 2. Разделить запись и чтение.

- Главная БД (Master) - принимает только новые записи и правки (Сценарий 1).

- Копии БД  - отдают данные для просмотра сводки (Сценарий 2) и статистики (Сценарий 3).

- Главная БД автоматически синхронизируется с копиями.

- Шаг 3. Разделить базу на несколько серверов.

- Когда база переваливает за 500 ГБ- 1 ТБ  делим её по user_id. Например:

- пользователи с id 0-33 000  на первом сервере,

- 33 001-66 000  на втором,

- 66 001-100 000  на третьем.

Схема стратегии масштабирования сервиса